旋桨回转直径：φ60mm

旋桨水力螺距：H=120mm

仪器起转速：VO ≤0.05m/s

测速范围：0.06-8.00 m/s

流量显示：0-999999.999m3/h
检定精度：公式均方差m ≤士1.2 %

V < 0.2m/s 时，相对误差δ≤士5 %
讯号频率：每转两个讯号

连续工作时数：24h （含沙量1Okg )
测流误差：≤1.5%
显示屏：4×16位液晶显示
测量方式：测杆定位测量（亦可缆绳悬挂定位测量）侧杆定位1.6米
温度范围：－20℃- 60℃

电源：DC8.4V（充电电池）,充满后可连续工作40小时以上.