M6-10H型便携式多参数水质检测仪性能参数

Ø 操控方式：非按键式触控操作；

Ø 比色管：消解比色一体管；

Ø 消解数量：≤6支；

Ø 温度示值误差：≤±1℃；

Ø 温场均匀性：≤2℃；

Ø 消解时间示值误差：≤±2%；

Ø 曲线参数：可设定100条测量曲线参数；

Ø 校   准：1-7点校正模式，自动校正曲线值；

Ø 时   钟：内置实时时钟，实时时钟月累积误差小于10秒；

Ø 记录存储：可存储10000次测定结果，数据断电不丢失；

Ø 打   印：自带打印机，随时打印测量结果；

Ø 通信方式：USB，可将测量结果上传至电脑，便于用户统计分析；

Ø 显   示：双彩色触摸屏液晶，全中文操作界面；

Ø 环境温度：（5～40）℃； 环境湿度：相对湿度＜ 85%（无冷凝）；

Ø 充电电源：AC220V±10% / 50Hz；

Ø 工作电源：DC 16V 锂电池；

Ø 外型尺寸：400*300*270mm；

Ø 重量：10kg。