M8-S6型智能便携式采样器技术指标

Ø 采样程序：可以预先编制多种采样程序，一键式启动；

Ø 采样记录：可保存10000条采样记录；

Ø 信息记录：可保存至少2000条信息记录，包括系统断电上电、参数修改、设备故障等信息；

Ø 流量查询：2年的每小时、每日、每月、每年流量记录；

Ø 采样启动方式：立即启动、外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、水位超标触发启动等；

Ø 通讯信号接口：两路RS232信号、RS485信号、4-20mA信号、开关量信号；

Ø 采样速度：100ml～1200ml/分钟，可调；

Ø 单次采样量：1ml～9999ml可调；

Ø 单次采样间隔：1分钟～9999分钟可调；

Ø 采样量误差：±5％；等比例采样误差：±10％；

Ø 平行采样管长：0-50米；垂直采样吸程：≤8米；

Ø 分瓶个数：1-24个；单瓶容量：≤1000ml；

Ø 工作环境温度：-20℃～+60℃；

Ø 供电电压：AC，220V 50HZ；±15％；DC，+16V锂电池；

Ø 外形尺寸：460*370*480（单位：mm）；整机重量：≤20Kg。