主要技术参数

2.1测量范围:

A) pCa值:(0.00 ~ 6.00)pCa;

B) Ca浓度:40g/ L -400ug /L。

C) mV值:(-1800 ~ 1800)mV。

2.2防御率:0.01 pCa

2.3电子单元基本误差:+ / - 0.02pCa + / - 1字。

2.4仪器基本误差:pF ~ [Ca]浓度转换计算误差:+ / - 0.3%(读数)。

2.5仪器重复性误差:不超过0.03pCa + / - 1字。

2.6温度补偿范围(5.0 ~ 50.0)℃测试解决方案

2.7电子单元稳定性:+ / + 0.02pCa /3h。

2.8仪器正常工作条件:

A)环境温度(5 ~ 40℃;

B)相对湿度:不超过80%;

C)电源:AC 220V±22V;频率为50 + 1 hz

D)除地球磁场外无其他磁场干扰;

E)无明显振动。

2.9尺寸: 210 x 190 x 80mm

2.10重量:1.5公斤