主要技术参数

3.1测量范围:

A) pCd值:(0.00 ~ 6.00)pCd;

B) Cd+浓度:0.19 (g/L ~ 19g/L)。

C) mV值:(-1800 ~ 1800)mV。

3.2 防御率:0.01 pCd

3.3 电子单元基本误差:+ / - 0.02pCd + / - 1字。

3.4 仪器基本误差:

3.5 pCd值的计算误差~ [Cd+]浓度转换:+ / - 0.3%(读数)。

3.6 仪器重复性误差:不超过0.03pCd + / - 1字。

3.7 温度补偿范围(5.0 ~ 50.0)℃测试解决方案

3.8 电子单元稳定性:+ / - 0.02pCd /3h。

3.9 仪器正常工作条件:

A)环境温度(5 ~ 40℃;

B)相对湿度:不超过80%;

C)电源:AC 220V±22V;频率为50 + 1 hz

D)除地球磁场外无其他磁场干扰;

E)无明显振动。

3.10 尺寸:  210 x 190 x 80mm

3.11 重量:1.5公斤