#### RM-250-TZE 型立式二氧化碳振荡培养箱技术参数：

| #### 型号 |  | #### RM-250-TZE |
| --- | --- | --- |
| #### 温控方式 |  | #### PID制冷加热 |
| #### 容积(L) |  | #### 250 |
| #### 加热方式 |  | #### 气套式 |
| #### 温度(℃) | #### 控制范围 | #### 4℃～65℃ |
|  | #### 分辨率 | #### 0.1 |
|  | #### 波动度 | #### ±0.5（测试点为37℃时） |
|  | #### 均匀度 | #### ±1 |
| #### CO2控制 | #### 控制范围 | #### 自动控制0～20% |
|  | #### 分辨率 | #### 0.1%（红外线传感器） |
|  | #### 控制精度 | #### 0.5% |
| #### 振荡频率 |  | #### 40~280rpm （液晶屏分别显示速度和时间） |
| #### 振幅 |  | #### 20mm |
| #### 托盘尺寸 |  | #### 420×340×240mm |
| #### 装瓶量 |  | #### 500ml*9/250ml*12 |
| #### 加湿方式 |  | #### 自然蒸发，可显示湿度%RH（湿度不控制） |
| #### 功率(W) |  | #### 590 |
| #### 电源 |  | #### 220VAC 50HZ |
| #### 内箱尺寸(mm) |  | #### 500×410×1030 |
| #### 外箱尺寸(mm) |  | #### 570×570×1630 |

#### 注：TE为触摸液晶显示控制器，性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH