RM-400-SE型恒温恒湿培养箱技术参数:

| 型号 | RM-100-SE | RM-150-SE | RM-250-SE | RM-400-SE | RM-800-SE | RM-1000-SE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容积(L) | 100 | 150 | 250 | 400 | 800 | 1000 |
| 制冷系统 | 全封闭压缩机 |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |  |
| 加湿方式 | 外置超声波加湿器 |  |  |  |  |  |
| 湿度范围 | 50%～90%RH |  |  |  |  |  |
| 湿度波动 | ±5-8% |  |  |  |  |  |
| 温度控制范围 | 0℃～60℃ |  |  |  | 4℃～60℃ |  |
| 显示精度 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 温度波动度 | 加热±0.5℃ 制冷±1℃ |  |  |  | 加热±1℃ 制冷±1.5℃ |  |
| 温度均匀度 | ±1.5℃ （测试点为25℃） |  |  |  | ±2℃ （测试点为25℃） |  |
| 功率(W) | 370W | 420W | 570W | 780W | 1410W | 1810W |
| 电源 | 220VAC 50HZ |  |  |  |  |  |
| 内箱尺寸(mm) | 432×360×570 | 452×380×780 | 505×435×1032 | 605×552×1135 | 1205×555×1085 | 1205×675×1145 |
| 外箱尺寸(mm) | 500×510×1120 | 515×515×132 | 565×565×1615 | 665×685×1715 | 1275×715×1705 | 1275×835×1765 |
| 载物托架（标配） | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 定时范围 | 1-9999分钟 |  |  |  |  |  |

性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

可选配置：

液晶显示控制器

打印机

USEB数据采集接口

RSE485计算机通信接口