#### RM-9240A型立式鼓风干燥箱技术参数：

| 型号 |  | RM-9240A |
| --- | --- | --- |
| 容积（L） |  | 240 |
| 电源电压 |  | 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz |
| 温度(℃) | 控制范围 | RT+10~200℃ |
|  | 分辨率 | 0.1℃ |
|  | 波动度 | ±1℃ |
|  | 报警 | SV±5℃（出厂值） |
|  | 均匀度 | ±2.5%（空载100℃） |
| 消耗功率(W) |  | 2000 |
| 载物托架（标配） |  | 2 |
| 定时范围 |  | 0～9999min |
| 尺寸(cm) | 内部 | 50×60×75 |
|  | 外部 | 69×73×110 |

注：1、A：数字显示，触摸式模糊PID控制技术的微处理温度控制

AE：升级型液晶显示，可编程温度控制时间

2、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

可选配置

独立限温控制器

RS485接口和通讯软件

嵌入式打印机

直径Ф25mm测试孔

U盘数据储存