#### RM-9240A/AE型卧式鼓风干燥箱技术参数：

| #### 型号 |  | #### RM-9030A | #### RM-9070A | #### RM-9140A | #### RM-9240A | #### RM-9030AE | #### RM-9070AE | #### RM-9140AE | #### RM-9240AE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 容积（L） |  | #### 30 | #### 70 | #### 140 | #### 240 | #### 30 | #### 70 | #### 140 | #### 240 |
| #### 电源电压 |  | #### 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 温度(℃) | #### 控制范围 | #### RT+10~200℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 分辨率 | #### 0.1℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 波动度 | #### ±1℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 报警 | #### SV±5℃（出厂值） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### 均匀度 | #### ±2.5%（测试点为100℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 消耗功率(W) |  | #### 500 | #### 740 | #### 1240 | #### 1640 | #### 500 | #### 740 | #### 1240 | #### 1640 |
| #### 载物托架（标配） |  | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 | #### 2 |
| #### 定时范围 |  | #### 0～9999min |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 尺寸(cm) | #### 内部 | #### 34×32×32 | #### 45×40×45 | #### 55×45×55 | #### 60×50×75 | #### 34×32×32 | #### 45×40×45 | #### 55×45×55 | #### 60×50×75 |
|  | #### 外部 | #### 62×53×49 | #### 74*62*63 | #### 84×67×73 | #### 88×72×93 | #### 62×53×49 | #### 74×62×63 | #### 84×67×73 | #### 88×72×93 |

#### 注：1、A：数字显示，触摸式模糊PID控制技术的微处理温度控制

#### AE：升级型液晶显示，可编程温度控制时间

#### 2、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

可选配置

独立限温控制器

RS485接口和通讯软件

嵌入式打印机

直径Ф25mm测试孔

U盘数据储存