​

测量方法：硫氰酸汞分光光度法

测试量程：（0 -100.0）mg/l ，（0 -500.0）mg/l ，（0 -5000.0）mg/l

检测下线：0.05mg/l

分辨率： <0.01mg/l

准确度： 标准溶液<5%；水样<10%

重现度： < 5%

测量周期：30min

无故障运行时间：≧720h/次

量程漂移：±5%F.S.

做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、时间点

校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）

保养间隔：〉1个月，每次约1小时

试剂消耗：每套试剂约358个样

人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

打印： 预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)

存储： 2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖早数据（可增配4万条数据）

通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议

1路模拟量4～20mA（20mA对应量程可调）

预处理系统：自清洗、反吹、过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配)

外型尺寸：900×600× 450(mm)

重量：50kg

电源：AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%

功率：300W

环境温度：5～40℃

环境湿度：≤85%