RM-WMSM型微型多参数水质自动监测站技术参数 ：

1.PH

(1) 测量范围：(0-14) pH

(2) 测量原理：玻璃电极法

(3) 重复性：±0.01pH

(4) 漂移（pH=9）：±0.05 pH

(5) 漂移（pH=7）：±0.05 pH

(6) 漂移（pH=4）：±0.1 pH

(7) 响应时间：0.3min之内

(8) 温度补偿精度：±0.1pH

(9) 电压稳定性：±0.01 pH

(10)  实际水样比对实验：0.1pH

2.溶解氧

(1) 测量范围：（0-20）mg/L

(2) 测量原理：荧光电极法

(3) 重复性误差：±0.15mg/L

(4) 零点漂移：±0.02mg/L

(5) 量程漂移：±0.2mg/L

(6) 响应时间：1min以内

(7) 温度补偿精度：±0.3mg/L

(8) 电压稳定性：±0.05mg/L

(9) 实际水样比对试验：±0.3mg/L

3.电导率

(1) 测量范围：0~200,000 μS/cm

(2) 测量原理：石墨四极式电极法

(3) 重复性误差：±0.1%

(4) 零点漂移：±0.01%

(5) 量程漂移：±0.4%

(6) 响应时间：0.2min

(7) 温度补偿精度：±0.8%

(8) 电压稳定性：±0.2%

(9) 实际水样比对试验：±0.7%

4.浊度

(1) 测量范围：(0-4000)NTU

(2) 测量原理：850nm波长IR90°散射法

(3) 重复性误差：±1%

(4) 零点漂移：±0.01%

(5) 量程漂移：±1%

(6) 线性误差：±0.1%

(7) 电压稳定性：±0.5%

5.温度

(1) 测量范围：(0-60)℃

(2) 测量原理：热敏电阻法

(3) 测量偏差：0.1℃

2. COD水质在线自动监测仪

² 测量原理   重铬酸钾法分光光度法

² 测量范围  (15~250) mg/L,(30~500) mg/L,(120~2000) mg/L  (量程可扩展)

² 零点漂移  ±5 mg/L

² 量程漂移  ±5%F.S.

² 示值误差  ±10.0%

² 重 复 性  ≤5.0%

² 测量周期  ≤60min

² 绝缘电阻  20MΩ以上

² MTBF     ≥720h/次

² 接   口  RS232或RS485,4-20mA模拟量输出

² 外形尺寸  420mmx420mm x1370mm (L x W x H)

² 仪器重量  50Kg

² 显 示 屏  触摸屏(7寸)

² 工控主机  安全可靠PLC

² 环境温度  (5 ~40)  ºC

² 环境湿度  (20~85)  %RH

² 电源电压  AC(220±25) V

² 电源频率  (50±0.5) Hz

² 额定功率  100W

3.高锰酸盐指数水质在线自动监测仪

² 测量原理  高锰酸钾氧化分光光度法 /滴定法

² 测量范围  (0~5) mg/L,(5~25) mg/L(量程可扩展)

² 零点漂移  ±5%F.S

² 量程漂移  ±5.0%F.S.

² 示值误差  ±10.0%

² 重 复 性    ≤5.0%

² 测量周期 ≤60min

² 绝缘电阻  20MΩ以上

² MTBF     ≥720h/次

² 接   口  RS232或RS485,4-20mA模拟量输出

² 外形尺寸  420mmx420mm x1370mm (L x W x H)

² 仪器重量  50Kg

² 显 示 屏  触摸屏(7寸)

² 工控主机  安全可靠PLC

² 环境温度  (5 ~35) ºC

² 环境湿度  (20~85) %RH

² 电源电压   AC(220±25) V

² 电源频率  (50±0.5) Hz

² 额定功率  100W

4.氨氮水质在线自动监测仪

² 测量原理  水杨酸法分光光度法

² 测量范围  (0.1~2) mg/L,(0.5~10) mg/L,(10~150) mg/L(量程可扩展)

² 零点漂移  ±0.02mg/L

² 量程漂移  ±1.0%F.S.

² 示值误差  20% FS± 8.0% 50% FS± 5.0% 80% FS± 3.0%

² 重 复 性  ≤2.0%

² 测量周期  ≤60min

² 绝缘电阻    20MΩ以上

² MTBF     ≥720h/次

² 接   口   RS232或RS485,4-20mA模拟量输出

² 外形尺寸  420mmx420mm x1370mm (L x W x H)

² 仪器重量  50Kg

² 显 示 屏  触摸屏(7寸)

² 工控主机  安全可靠PLC

² 环境温度  (5 ~35) ºC

² 环境湿度  (20~85) %RH

² 电源电压  AC(220±25) V

² 电源频率  (50±0.5) Hz

² 额定功率  100W

5.总磷水质在线自动监测仪

² 测量原理  钼酸铵分光光度法

² 测量范围  (0~2)mg/L,(0~10)mg/L,(0~50)mg/L (量程可扩展）

² 零点漂移       ±5 %F.S.

² 量程漂移       ±10.0%F.S.

² 示值误差       ±10.0%

² 重 复 性     ≤5.0%

² 测量周期     ≤60min

² 绝缘电阻      20MΩ以上

² MTBF        ≥720h/次

² 外形尺寸     420mm ×420mm ×1370mm (L × W × H)

² 仪器重量      50Kg

² 显 示 屏      触摸屏（7寸）

² 环境温度      (5 ~40）ºC

² 环境湿度      （20~85）%RH

² 电源电压      AC（220±25）V

² 电源频率    （50±0.5）Hz

² 额定功率      100W

6.总氮水质在线自动监测仪

² 测量原理  碱性过硫酸钾氧化分光光度法

² 测量范围  (1~20)mg/L,(2~40)mg/L,(10~200)mg/L（量程可扩展）

² 零点漂移       ±5%F.S.

² 量程漂移       ±10%F.S.

² 示值误差       ± 10.0%

² 重 复 性      ≤5.0%

² 测量周期     ≤60min

² 绝缘电阻      20MΩ以上

² MTBF        ≥720h/次

² 外形尺寸     420mm ×420mm ×1370mm (L × W × H)

² 仪器重量     50Kg

² 显 示 屏     触摸屏（7寸）

² 环境温度      (5 ~35）ºC

² 环境湿度      （20~85）%RH

² 电源电压      AC（220±25）V

² 电源频率    （50±0.5）Hz

² 额定功率      100W