RM-8000型在线总锌监测仪技术参数

| 分析方法 | 锌试剂分光光度法 |  |
| --- | --- | --- |
| 分析量程 | 0-0.3mg/L； 0-3mg/L （可定制） |  |
| 检出限 | 0.01mg/L |  |
| 分辨率 | ＜0.01mg/L |  |
| 误 差 | ＜5% F.S. |  |
| 重复性 | 5% |  |
| 量程漂移 | ±5% F.S. |  |
| 分析方式 | 整 点 | 按小时运行，每天最多24组 |
|  | 间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 |
|  | 手 动 | 手动分析 |
|  | 远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制；干接点控制 |
| 标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 |
|  | 间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 |
|  | 手 动 | 手动标定 |
|  | 远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 |
| 清洗方式 | 自 动 | 分析清洗；故障清洗；异常断电清洗；紧急停机清洗 |
|  | 手 动 | 手动清洗 |
| 报 警 | 缺液报警；自检报警；故障报警；超标报警（一路继电器） |  |
| 数 据 | 一路4—20mA模拟量 |  |
| 通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 |  |
| 存 储 | 约2万组（断电自动保存）；支持U盘导出EXCEL； |  |
| 打 印 | 微型工业热敏打印机（选配） |  |
| 试剂用量 | 约650次/套（3个月） |  |
| 维保周期 | 约30天，需45分钟 |  |
| 显示单元 | 7寸液晶，800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 |  |
| 使用环境 | 5—35℃，湿度＜90%（无凝露） |  |
| 水样温度 | 5—35℃ |  |
| 干 扰 | 硫化物、重金属、有机物 |  |
| 采水单元 | 用于水样的循环及留存；自动反吹洗精密过滤系统（选配） |  |
| 尺 寸 | 1500×500×400mm （含试剂柜） |  |
| 重 量 | 45KG（含试剂柜） |  |
| 电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% |  |
| 功 率 | 150W |  |

青岛瑞明公司为您提供：
1. 水质监测技术咨询及制定应用方案
2. 根据现场环境定制配套产品
3. 仪表及配套设备的调试，配合验收
4. 仪器使用方法及注意事项的现场培训
5. 售后保养及维修服务