技术参数

| 分析方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| --- | --- |
| 分析量程 | 0-20mg/L（可扩展） |
| 误差 | ≤±3% |
| 重复性 | ≤±3% |
| 零点漂移 | ≤±3% |
| 分析频率 | 定时分析、间隔分析、远程控制 |
| 信号输出 | 4-20mA |
| 通讯格式 | RS485接口；MODBUS 协议 |
| 报表输出 | U盘数据导出EXCEL格式 |
| 显示 | 7寸彩色触摸屏；中/英双语 |
| 报警 | 隔离继电器触点 |
| 采水单元及前置预处理单元 | 支持（选配） |
| 工业打印机 | 支持（选配） |
| 无线远程传输 | 支持（选配） |
| 试剂消耗（单次） | 1.2mL |
| 自动清洗 | 支持 |
| 自动校准 | 支持 |
| 试剂柜/试剂架 | 支持（选配） |
| 水样条件 | 0-60℃ |
| 电源 | AC220V 50Hz |
| 工作环境 | 5-60℃ ；湿度＜90%，无凝露 |
| 外形尺寸 | 720*600*300mm（不含试剂柜） |
| 毛重 | 37KG（不含试剂柜） |
| 柜体防护 | IP65 耐腐蚀箱体材料 |
| 安装方式 | 壁挂、立式（可与试剂柜组合） |
| 软件版本 | ANNA1.07 |
| 平均无故障时间 | ＞720h/次 |
| 认证 | ISO9000;CE |