# RM-SG型10水质多参数在线监测仪（柜式）技术指标

1. PH/ORP测量范围：0.00-14.00PH，±1999mv，分辨率：0.01PH，±1mv，0.1℃。精度：±0.02 PH，±1mV，±0.3℃ 。

2. 电导率测量范围：电导测量范围：0.01电极：0～20.00μS·cm-1， 0.1电极 ：0～200.0 μS·cm-1，1.0  电极：0～2000  μS·cm-1，10.0 电极： 0～20.00 mS·cm-1（其他量程定做）。分 辨 率：0.01μS·cm-1, 0.1μS·cm-1，0.001 mS·cm-1，0.01 mS·cm-1。精度：2.0（FS）

3. 盐度测量范围：0-100‰，0-300‰，分辨率：0.1‰，精度：±2.0（F.S）

4. 溶解氧测量范围：0-20mg/L，分辨率：0.01mg/L，0.1℃。精度：±1.0%（F.S）

5. 余氯测量范围：0-20mg/L，分辨率：0.01mg/L，0.1℃。精度：±0.02mg/L/2.0%

6. 水中臭氧测量范围：0-20mg/L（PPM），分辨率：0.01mg/L，0.1℃，精度：优于±1%或±0.01 mg/L， ±0.5℃

7. 污泥浓度测量范围：0-50g/L，量程可定制，分辨率：0.01%，0.1℃，精度：±1.0%F.S，±0.5℃。

8. 悬浮物测量范围：0-10000mg/L，量程可定制，分辨率：0.01%，0.1℃，精度：±1.0%F.S，±0.5℃。

9. 浊度测量范围：0-10000NTU，量程可定制，分辨率：0.01%，0.1℃，精度：±1.0%F.S，±0.5℃。

10. 温度测量范围：：0-60.0℃，分辨率：0.1℃，精度：±1.0%F.S

11．工作条件：环境温度为0-60℃,相对湿度≤90%

12．输入阻抗：≥1×1012Ω

13．输出负载：负载＜750Ω（4-20mA）

14．工作电压：220VAC±10%、50/60Hz

15．尺寸：1460×500×380mm

16．安装方式：柜式

17．防护等级：IP65