技术指标

1． 测量范围：0~30g/L

2． 分 辨 率：0.01%, 0.1℃

3． 精    度：±1.0%FS，±0.5℃

4． 重 复 性：±1.0%

5． 控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

6． 信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出

7． 继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  3A  220VAC/24VDC

8． 工作条件：环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%

9． 输出负载： 负载＜500Ω（0-10mA），负载＜750Ω（4-20mA）

10. 工作电压：220VAC±10%、50/60Hz

11. 尺    寸：96×96×168 mm

12. 开孔尺寸：92×92mm

13. 重    量：0.9Kg

14. 防护等级：IP65