RM-MA221型在线油份浓度计技术参数

| 产品名称 | 水中油传感器 | 自清洁水中油传感器 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | SZ-OW1A | SZ-OW1B |
| 原理 | 紫外荧光法 |  |
| 量程 | 0-50ppm或者0-0.40FLU |  |
| 精度 | 3% |  |
| 分辨率 | 0.1ppm |  |
| 检出限 | 根据实际油样决定 |  |
| 线性度 | R²>0.999 |  |
| 防护等级 | IP68 |  |
| 传感器接口 | 支持RS-485， MODBUS协议 |  |
| 装配 | 投入式 |  |
| 电源信息 | DC 5~12V，电流<50mA（非清洗时） |  |
| 探头线缆长度 | 10米（默认），可定制 |  |
| 外壳材料 | 316L（可定制钛合金） |  |
| 自清洁刷 | 无 | 有 |
| 光学窗口 | 有 | 有 |