RM-10000型在线溶解氧仪/DO仪（荧光法）技术指标

1． 测量范围：0～20mg/L；0~60℃

2． 分 辨 率：0.01mg/L,0.1℃

3． 精    度：mg/L: ±1.0%FS；±0.3℃

4． 自动温度补偿：0～130℃

5． 控制接口：两组ON/OFF继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。

6． 信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4～20mA信号输出

7． 继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  10A  220VAC

8． 工作条件：环境温度为0～60℃,相对湿度≤90%

9． 输出负载： 负载＜500Ω（0-10mA），负载＜750Ω（4-20mA）

10． 工作电压：220VAC±10%、50/60Hz

11． 尺  寸：96×96×168 mm

12． 开孔尺寸：92×92mm

13． 重  量：0.9Kg